Ausarbeitung – 2 × 27" QHD-Monitore für allgemeine Büroarbeiten

inkl. komplettem Rechenweg, HDMI-2.0-Prüfung und Empfehlung zur Grafikkarten-Klasse

Ausgangsdaten

Anzahl Monitore: 2

Bildschirmdiagonale: 27 Zoll

Auflösung: 2560 × 1440 Pixel

Bildwiederholrate: 60 Hz

Farbtiefe: 24 Bit pro Pixel (8 Bit je Farbkanal)

1. Kompletter Rechenweg

Schritt 1 – Pixel pro Frame

2560 × 1440 = 3.686.400 Pixel pro Bild

Schritt 2 – Detailtiefe eines Frames

3.686.400 Pixel × 24 Bit = 88.473.600 Bit pro Frame

88.473.600 Bit ÷ 8 = 11.059.200 Byte pro Frame

Schritt 3 – Arbeitslast pro Sekunde für die Signalübertragung

88.473.600 Bit × 60 = 5.308.416.000 Bit pro Sekunde

11.059.200 Byte × 60 = 663.552.000 Byte pro Sekunde

Schritt 4 – Rohdatenmenge pro Sekunde für die GPU-Speicherbandbreite

663.552.000 Byte/s ≈ 663.552 MB/s

Schritt 5 – Datenrate zur Spezifizierung der Kabel-/Port-Bandbreite

5.308.416.000 Bit/s ≈ 5.308 GBit/s pro Monitor

Für 2 Monitore: 10.616.832.000 Bit/s ≈ 10.617 GBit/s gesamt

Schritt 6 – Pixeldichte zur Schärfe und Skalierbarkeit

PPI = √(2560² + 1440²) ÷ 27 ≈ 108.8 Pixel pro Zoll

2. Ergebnisse im Überblick

| Kennzahl | Ergebnis |
| --- | --- |
| Pixel pro Frame | 3.686.400 Pixel |
| Detailtiefe pro Frame | 88.473.600 Bit / 11.059.200 Byte |
| Signal-Arbeitslast pro Sekunde | 5.308.416.000 Bit/s |
| GPU-Rohdatenmenge | 663.552.000 Byte/s ≈ 663.552 MB/s |
| Kabel-/Port-Bandbreite | 5.308 GBit/s pro Monitor |
| Pixeldichte | 108.8 PPI |

3. Reicht HDMI 2.0 aus?

Ja. HDMI 2.0 ist für 2560 × 1440 bei 60 Hz und 24 Bit Farbtiefe ausreichend.

Benötigt werden rechnerisch nur etwa 5,31 GBit/s pro Monitor.

HDMI 2.0 bietet bis zu 18 GBit/s Rohbandbreite und hat damit genügend Reserve.

Auch zwei Monitore sind möglich, sofern die Grafikausgänge jeweils separat vorhanden sind.

4. Welche Grafikkarten-Klasse wird empfohlen?

Für allgemeine Büroarbeiten ist keine Gaming- oder High-End-Grafikkarte nötig.

Empfohlen ist eine Office-/Business-Klasse oder eine moderne integrierte Grafikeinheit.

Wichtig ist vor allem: 2 digitale Ausgänge, mindestens HDMI 2.0 oder DisplayPort und stabile Unterstützung für 2 × QHD bei 60 Hz.

Begründung: Die berechnete Datenrate ist moderat, und Büroanwendungen stellen nur geringe 3D-Anforderungen.

5. Sachliche Begründung für die Monitorauswahl

27 Zoll bietet ausreichend Arbeitsfläche für Office, Tabellen und paralleles Arbeiten.

QHD (2560 × 1440) liefert mehr nutzbaren Platz als Full HD und bleibt dabei gut lesbar.

60 Hz sind für Büroarbeit völlig ausreichend.

24 Bit Farbtiefe ist Standard und sorgt für eine saubere Farbdarstellung.

Kurzfazit

Für den vorgesehenen Einsatz sind 2 × 27"-QHD-Monitore mit 60 Hz technisch sinnvoll. HDMI 2.0 reicht aus, und als Grafikkarten-Klasse genügt eine einfache Office-/Business-Lösung oder eine moderne integrierte Grafik mit zwei passenden digitalen Ausgängen.