# Leitfragen zur IP-Adressierung – Handout

## 1. Sinn der IP-Adressierung

Eine IP-Adresse ist die eindeutige Adresse eines Geräts in einem Netzwerk oder im Internet. Sie sorgt dafür, dass Datenpakete den richtigen Empfänger erreichen.

Aufgaben der IP-Adresse:

- eindeutige Identifikation von Geräten

- Zustellung von Datenpaketen

- Grundlage für Internetkommunikation

- Strukturierung von Netzwerken

Anschaulicher Vergleich:

Eine IP-Adresse ist wie eine Hausnummer. Ohne sie kann ein Datenbrief nicht zugestellt werden.

## 2. Wie werden IP-Adressen zugeteilt?

IP-Adressen werden auf zwei Arten vergeben.

Dynamische Zuweisung:

- automatisch durch einen DHCP-Server

- meist durch den Router im Heimnetz

- Adresse kann sich ändern

Typische Einsatzbereiche:

Heimnetzwerke, WLAN, große Firmennetze

Statische Zuweisung:

- manuell fest eingestellt

- bleibt dauerhaft gleich

Typische Einsatzbereiche:

Server, Drucker, Netzwerkgeräte, Portweiterleitungen

Öffentliche und private IP-Adressen:

Private IP-Adressen gelten nur im lokalen Netzwerk und sind nicht direkt im Internet erreichbar.

Typische private Bereiche:

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255

- 172.16.0.0 – 172.31.255.255

- 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Öffentliche IP-Adressen sind weltweit eindeutig und werden vom Internetanbieter vergeben.

## 3. Wo sehe ich meine zugeteilte IP-Adresse?

Unter Windows:

In der Eingabeaufforderung den Befehl ipconfig eingeben.

Relevant ist die Zeile IPv4-Adresse.

Unter Linux oder macOS:

Im Terminal die Befehle ip a oder ifconfig verwenden.

Öffentliche IP-Adresse:

Im Browser nach Wie ist meine IP suchen oder entsprechende Webseiten nutzen.

Im Router:

Im Webinterface unter Netzwerk, DHCP oder Status sind die vergebenen IP-Adressen sichtbar.

## 4. Worauf muss ich achten?

Eindeutigkeit:

Jede IP-Adresse darf innerhalb eines Netzwerks nur einmal vergeben sein.

Passendes Subnetz:

IP-Adresse und Subnetzmaske müssen zusammenpassen.

Beispiel: IP-Adresse 192.168.1.50 mit Subnetzmaske 255.255.255.0

DHCP-Bereich beachten:

Statische IP-Adressen außerhalb des DHCP-Pools wählen.

Beispiel:

- DHCP-Bereich: 192.168.1.100–200

- Statische Adressen: 192.168.1.2–99

Öffentliche vs. private Nutzung:

Private IPs sind nicht direkt über das Internet erreichbar.

Sicherheit:

- unnötige Ports nicht öffnen

- Firewall aktivieren

- sensible Geräte nicht direkt ins Internet stellen

Merksatz:

IP-Adressen sind die eindeutigen Zustelladressen im Netzwerk. Ohne sie können Geräte nicht miteinander kommunizieren.